LOT MENUISERIES EXTERIEURES

Voici les réponses apportées suite aux questionnements de certaines entreprises. Merci de prendre en compte les compléments suivants :

Portes extérieures :

P1 : serrure 3 points

P2 : Film pour vitrage miroir, à coller à l’intérieur, serrure 3 points

P3 : Porte en acier, Bouton moleté + ferme porte

P4 : Porte en acier, serrure 1 point + ferme porte

P5 : Porte en acier, serrure 1 point + barre anti panique

P6 : Serrure 3 points + ferme porte

P8 : serrure 1 point + barre anti panique

- Selon plan fluides du bureau ALTHERM, DM rouge sur portes : P1, P3, P4, P5 et P10

- Pour la P2, merci de prévoir un film miroir, à positionner à l’intérieur du bureau.

Le but étant de laisser entrer la lumière dans la pièce, que le directeur puisse avoir une vue sur l’extérieur, sans être vu depuis l’extérieur.

- Pas de contrôle solaire sur les autres vitrages

- Pas de butée de porte

- Pas de gâche électrique

- Pas de bâton maréchal

- Pas de crémone pompier (pas de porte tierce). Pour mémoire les menuiseries de l’accueil sont existantes et conservées.

- RAL 7037 satiné pour les menuiseries

- Le tablier pour les volets roulants de la salle de repli devra être de la même teinte que les menuiseries (RAL7037), ou couleur approchante si non possible.

- Organigramme définitif à la charge du maître d’ouvrage

- Ajout sur descriptif initial, les portes acier en remplacement des portes aluminium (P3, P4, P5)

Fourniture et pose de portes 1 vantail de degré coupe-feu 1/2H ayant les caractéristiques suivantes :

- Huisserie :

- Un bâti spécial en profil d'acier galvanisé d'épaisseur 1,8 mm finition prélaquée teinte RAL selon CCTP

- 7 pattes à scellement

- Seuil profil métallique

- Vantail :

- Parement deux faces tôlées en acier galvanisé de 0,70 mm d'épaisseur, finition prélaqué teinte RAL au choix de l'architecte

- Remplissage par âme de fibre minérale compacte.

- Épaisseur : 58 mm

- Coupe-feu : 1/2 H

- Uw = 2,00 W/m².°C

- Ferrage

- Cylindre de sûreté européen sur organigramme (à la maîtrise d’ouvrage),

- Manoeuvre par béquille aluminium 1 ou 2 faces suivant localisation

- Ferme-porte à glissière adapté au poids du vantail, suivant localisation

- TRAITEMENT DES ACIERS

- Intervention en milieu côtier très salin classé C5 M: menace de corrosion très élevée en catégories aériennes

- Risque de corrosion très élevé (marine), en se limitant, pour cette catégorie, à une corrosivité correspondant à une perte de masse d'acier inférieure à 950 g/m²/an (2)